PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRĘBOWCU

Działka nr ewid. 485 położona w miejscowości Trębowcu, Gmina Mirzec, Powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.

Inwestor:

Gmina Mirzec

Mirzec Stary 9

27-225 Mirzec

Lokalizacja:

miejscowość Trębowiec

działka nr ewid. 485

27-225 Mirzec

jednostka ewidencyjna 261103_2 Mirzec

obręb: 0015 Trębowiec

Kategoria obiektu: V

Wykonał: tech. Tomasz Kaczmarski

KWIECIEŃ 2021

PODSTAWA OPRACOWANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja na działce i pomiary z natury.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 z 2012r. poz. 462).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 463).

OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

Inwestor:		Gmina Mirzec

Mirzec Stary 9

27-225 Mirzec

Adres budowy: 	miejscowość Trębowiec,

działka nr ewid. 485

27-225 Mirzec

woj. świętokrzyskie

OBRĘB: 0015 Trębowiec

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na remoncie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trębowcu, na działce nr 485.

Planowane roboty będą obejmowały:

- Demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni bezpiecznej.

- Uzupełnienie ubytków w podbudowie - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem (wysiewka).

- Ułożenie nowej nawierzchni placu zabaw z trawy syntetycznej o nie gorszych parametrach:

  - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw spełniająca wymagania normy EN 1177,

  - wierzchnią warstwę placu zabaw stanowi przepuszczalna nawierzchnia bezpieczna z trawy syntetycznej o długości włosia 24 mm wykonana z włókien monofilowych, teksturowanych (kręconych) wraz z podkładem amortyzującym o grubości  od 25 mm do 90 mm, w zależności od wymaganego certyfikatu bezpieczeństwa upadku, określonego w karcie technicznej urządzenia instalowanego na placu zabaw lub otwartej strefie aktywności.

  - nawierzchnia wykonana jest w technologii gumowo – piaskowej o niżej określonych minimalnych parametrach:

  - sztuczna trawa z włókna monofilowego, teksturowanego (skręconego),

  - podkład trawy: lateksowy,

  - ciężar włókna: min. 10.500 Dtex.,

  - grubość włókna min. 175 mikronów,

  - wysokość włókna: min. 24 mm,

  - ilość pęczków: min. 21800 m2 (16 włókien w pęczku),

  - ilość włókien: min. 348 000/ m2,

  - ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.300 gr. / m2,

  - kolor nawierzchni: zielony, żółty, niebieski,

  - podkład amortyzujący z pianki polipropylenowej,

  - wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilości 11-13 kg/m2,

  - podkład amortyzujący przewidziany do montażu na placu zabaw zapewnia większą dynamikę oraz amortyzację systemu, grubość podkładu amortyzującego uzależniona jest od maksymalnej wysokości swobodnego upadku zgodnie z normą EN 1177: - sztuczna trawa o długości włosia 24 mm z włókna kręconego + podkład amortyzujący o wysokości 35 mm – HIC 1,5 m,

- Wymiana uszkodzonej huśtawki typu ważka.

- Przegląd i naprawa pozostałych urządzeń placu zabaw.

- Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych malowanych proszkowo na kolor zielony, wysokość paneli - 130 cm.

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Teren Szkoły Podstawowej w Trębowcu położony jest na działce oznaczonej nr 485. Działka o nr ewid. 485 przewidziana pod realizację powyższej inwestycji położona jest na terenie Gminy Mirzec w miejscowości Trębowiec. Działka położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem Bi - budowlano inwestycyjna.

Obecnie działka o nr ewid. 485 jest zabudowana - znajduje się na niej budynek szkoły, plac zabaw, siłownia plenerowa, oraz dojścia i parking z kostki brukowej.